厦门海发环保能源股份有限公司

2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆

招标文件

项目编号：HFHN-XY2020-009

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年6月

- 投标邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆 项目进行招标，欢迎有资质单位前来投标。

- 项目概况

本招标项目为新阳热电2020-2021年度1#、2#、3#锅炉的日常维修、临停检修、机组大小修、锅炉检验等所需的脚手架和检修工作平台搭设、拆除工作。包括脚手架、脚手板的搬运，搭设，检修工作平台安装和拆除（脚手架、木板由招标方提供）。其中3×75t/h锅炉炉膛长5.9米、宽4.65米，搭设脚手架范围从炉膛底部4.7米开始至23米处，23米处铺设检修工作平台，并根据招标方检修需求在炉膛相应高度铺设检修工作平台。

- 项目名称：2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂内

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 服务周期：合同签订生效起至2021年12月31日止

- 工期要求：合同签订生效，接到招标方通知后24小时内到厂，每台锅炉炉膛脚手架搭设需在3天内完成，锅炉检修检验完成后接通知后2天内完成脚手架拆除；其他炉外检修配套脚手架搭拆符合招标方施工工期要求。

- 投标方资格要求

- 投标方具备独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖公章；

- 投标方必须具有模板脚手架专业承包资质，提供资质证书复印件并加盖公章；

- 提供脚手架作业人员有效的脚手架搭设证书；

- 投标方法定代表人证明书或法人授权委托证明书。

- 投标截止时间

## 投标文件需于2020 年6月10日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司，技术与设备管理部。

## 招标方有权拒绝接受超过投标截止时间以后送达的投标文件。

## 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

## 招标方将于2020 年6月10日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

## 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则

最低价中标。通过资格审查后，投标报价最低者中标（本项目采用一次报价，不进行二次询价）。

- 联系人

沈庆超（联系电话：0592-6807553）

- 监督电话

0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年6月4日

- 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为新阳热电2020-2021年度1#、2#、3#锅炉的日常维修、临停检修、机组大小修、锅炉检验等所需的脚手架和检修工作平台搭设、拆除工作，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方应仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 技术规范与要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 投标文件的编制

- 投标函；

- 投标报价表；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

- 关于资格的声明函

- 投标方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照及资质证书复印件；

- 脚手架作业人员架子工证书复印件

- 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等，并在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 投标文件未标识和密封；

- 投标文件密封处未加盖投标方公章；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后最低价中标（本项目采用一次报价，不进行二次询价）。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标方必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标方发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同.

## 中标方应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标方不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 技术规范与要求

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电2020-2021年度1#、2#、3#锅炉的日常维修、临停检修、机组大小修、锅炉检验等所需的脚手架和检修工作平台搭设、拆除工作。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证施工质量符合本技术规范书和有关标准、规范要求。

- 投标方对招标方在本规范书的条文要求没有提出异议，那么投标方所提供的服务必须满足招标方的要求，并满足其它相关标准及规范要求。

- 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准、规程、施工管理发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

- 本规范书所使用的标准如现行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 投标方应具备工程施工相应的资质，具备工程施工、质量管理能力，具备与工程相应的专业技术人员、技术工程队伍和工程管理人员，作业人员具有特种作业资质。

- 投标方需保证组织具有以招标方工程相应的技术人员、管理人员和材料备件、工器具。招标方在设备检修需要时通知投标方进行施工，投标方在接到通知后24小时内需到达施工现场，并保证在招标方规定的时间内按质、按量、按时完成工作。

- 投标方工程施工管理需符合相关国家、行业的法律、标准、规程的相关要求，并满足招标方工程管理要求。

- 项目概况

本招标项目为新阳热电2020-2021年度1#、2#、3#锅炉等设备日常维修、临停检修、机组大小修、锅炉检验工作时所需的检修用脚手架施工工程。主要施工内容为：脚手架（板）的搬运、搭设、检修工作平台安装和拆除（脚手架钢管、扣件、木板由招标方提供）。

- 标准和规范

- GB51210-2016 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》

- JGJ-130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

- JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》

- GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

- GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》

- GB/T 31254-2014《机械安全 固定式直梯的安全设计规范》

- GB 50870-2013《建筑施工安全技术统一规范》

- DL 5009.1-2014《电力建设安全工作规程  第1部分：火力发电》

- 建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）

- 工程质量管理

- 工程材料

- 钢管：脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。

- 扣件：脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《脚手架扣件》的规定；采用其他材料制作的扣件，应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件，在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。

- 脚手板

- 脚手板可用钢、木料制作（不得使用竹串板），每块质量不宜大于30kg。

- 木脚手板应采用杉木或松木制作，长度为1.5～3.6m，厚度不得小于50mm，板宽宜为200～300mm，两端应设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。材质为不低于国家Ⅱ等材标准的杉木或者松木，且不得使用腐朽、劈裂的木板。

- 冲压金属脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235—A级钢的规定，钢板厚度为2～3mm，长度为1.5～3.6m，肋高为50㎜，宽度为230～250㎜。脚手板的一端应压有连接卡口，以便铺设时扣住另一块板的端部，板面应冲有防滑圆孔。

- 连墙件：连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》中Q235-A级钢的规定。

- 施工工艺质量

- 脚手架搭设必须符合相关规定，操作时必须配带安全帽、安全带，穿防滑鞋。

- 搭设脚手架应构造合理、连接牢固、搭设和拆除方便、使用安全可靠，不得发生影响正常使用的变形；当遇到意外作用和偶然超载时，不得发生整体破坏。

- 脚手架水平杆和立杆间距、横距、步距和作业层高度应符合相关规范要求。

- 脚手架设根据规范要求设置相应的扫地杆、剪力撑或斜撑杆。

- 搭设脚手架所依附、承受的炉内构件不应受到损害。

- 脚手板铺设应遵守的规定

- 脚手板应满铺绑扎牢固，不应有空隙和探头板，脚手板与墙面的间距≯20cm。

- 脚手板的搭接长度≮20cm。对头搭接处应设双排小横杆，双排小横杆的间距不得大于20cm。

- 脚手架的外侧、斜道和平台应设1.05米高的栏杆和18cm高的挡脚板或设防护立网，里脚手架的高度应低于外墙20cm。

- 斜道板、跳板的坡度不得大于1:3，宽度不得小于1.5m，并应钉防滑条。防滑条的间距不得大于30cm。

- 采用直立爬梯时梯档应绑扎牢固；间距不大于30cm。严禁手中拿物攀登。不得在梯子上运送、传递材料及物品。

- 临空侧设防护栏杆，其高度为1.05米。若工作需要临空侧应设踢脚板，高度为脚手板的宽度，且固定，踢脚板于底部脚手板连接处的间隙越小越好（采取必要措施）不致有物、料在此间隙孔内落入工作面以外伤及他人。

- 脚手架应按规定设置上下通道。通道横杆间距不大于0.5m，并按规定搭设。

- 脚手架的立杆应垂直，档距不大于1.5米。

- 脚手架的两端、转角处以及每隔6—7根立杆，应设支杆及剪刀撑，支杆和剪刀撑与地面的夹角不得大于60度，支杆埋入地下深度不得小于30cm。架子高度在7m以上或无法支杆时，竖向每隔4m, 横向每隔7m必须与建筑物连接牢固。脚手架全高倾斜不允许大于150mm，严禁向外倾斜。

- 在高处工作，脚手板与斜道板的厚度须在50毫米以上并绑牢。斜道板应钉好横木条。严禁以圆木（杉槁）代替木板使用。

- 在高处所搭的脚手架木板连接部分应错开。探头板长度不应超过300毫米。

- 高于20米以上的架台，其周围应有一米高的栏杆。架台底部周围应有不低于0.1米的挡板，以防滚落物体。

- 高度3步架以上的脚手架必须设置防护栏杆和挡脚板，斜道休息平台应设置扶手。

- 脚手架的搭设进度，配合工程施工进度进行，不宜一次搭设过高。

- 杆件相交伸出的端头应大于150mm，杆件搭接绑扎点以外的余梢应绑扎，散头长度不得大于300mm，绑扎铁丝余梢应弯向内侧。

- 施工中应尽量减少交叉作业，必需交叉时施工负责人应事先组织交叉各方，商定各方施工范围及安全注意事项，各工序应密切配合，施工场地尽量错开，以减少相互干扰，无法错开的垂直交叉作业层间必须搭设严密、牢固的防护隔离措施。

- 架子的铺设宽度不得小于1.2m，操作层脚手板必须满铺、铺稳、绑扎牢固，离墙面不得大于20厘米，不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20厘米，对接时应架设双排小锚杆，间距不大于20厘米，在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。

- 拆除脚手架时应符合下列规定:

- 脚手架的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业；同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除。

- 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再脚手架；分段拆除高差不应大于2 步，如高差大于2 步应增设连墙件加固。

- 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

- 脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至最底层，严禁抛掷。

- 安全要求

- 投标方工程施工中需遵守厦门海发环保能源股份有限公司安全、文明、环保的相关规定及要求。

- 投标方应做好入场施工人员的安全教育工作，在招标方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经招标方允许的事项，招标方将按公司相关制度采取惩罚措施，如有影响到招标方生产运营的，招标方保留索赔的权利。

- 投标方应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

- 投标方应对工程施工中的安全文明施工进行有效管理，并服从于招标方安全文明生产管理相关人员管理。

- 投标方不得使用患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、精神不振、岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等不符合条件及有职业禁忌症的施工人员。

- 脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核合格的专业架子工。

- 脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收，合格后方准使用。

- 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，严禁悬挂起重设备。

- 脚手架的安全检查与维护应按规定进行，安全网应按有关规定搭设或拆除。

- 在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

- 搭拆脚手架，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

- 脚手架的验收

- 脚手架搭设完毕，搭设单位先进行自检，自检合格后方才许可提出验收申请。

- 脚手架由搭设方、脚手架使用部门及招标方安保部、技术与设备管理部相关人员负责验收，验收合格后方能使用。

- 验收后，使用部门必须将合格证挂在脚手架明显位置上方能使用。

- 双方责任

- 招标方负责指定施工工程具体位置、范围和时间。

- 招标方负责提供施工所需的电源、气源接点；提供脚手架钢管、构件和木板。

- 投标方负责组织人员、材料、工具器和完成施工。

- 投标方负责施工、安全培训和安全管理，并对施工质量、进度、安全事故负全责。

- 投标方在施工过程中按招标方外委工程相关安全、技术、文明管理规范要求，做到“工完、料尽、场地清”。

- 考核

- 脚手架经双方验收不合格时必须立即进行整改，按招标方使用部门要求时间，未按要求完成的按300元/每次对投标方进行罚款。

- 投标方未按招标方要求在规定的时间内进行脚手架的搭设和拆除时，按500元/每次对投标方进行罚款。

- 在搭设架子区域内作业时造成招标方设备损坏，投标方照价赔偿。因设备损坏造成的一切损失由投标方负责。

- 报价与付款要求

- 报价方式

- 投标方须以人民币报价，且报价含人工费、劳保、社保、保险费、税费等所有一切费用，报价方式为固定单价承包（本项目采用报综合单价），工程量按实际完成数量结算。

- 投标方报价应含3％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 投标方报价税率非3％增值税专用发票，评标时将对价格统一折算至3％进行比价。

- 付款方式

## 合同签订生效，每台（次）锅炉脚手架搭拆完成并经验收合格，招标方在收到全额增值税专用发票后，10个工作日内全额支付单台锅炉对应的款项。

- 其他事项

- 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标方后，中标方应严格依据招投标文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 投标方认为需招标方配合的事宜。

- 投标方若有其它方面特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标方必须凭成交通知书的原件与招标方签订合同。

- 中标方必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为中标方放弃成交资格。

- 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

- 投标方认为有必要提供的其它技术资料。

- 施工周期：合同签订生效，招标方在需要脚手架搭拆服务时提前一天通知中标方详细的项目内容及要求，中标方要确保能满足招标方的要求。

- 报价有效期必须不少于30天。

3×75t/h锅炉炉膛内部结构图

第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆》合同，供双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆。

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司厂区。

- 项目内容：新阳热电事业部2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆，主要施工内容为：配合锅炉炉膛内部检查、检修、检验工作，按要求配套搭设钢管脚手架和检修工作平台（脚手架钢管、扣件、木板甲供），检验完成后及时拆除，将各钢管、构件等搬运回原存放处堆放。

- 承包方式：包工，按实结算。按甲方现场指定范围施工，结算按双方验收认可并签字确认后的实际工程量和中标价进行结算。

- 工期要求：合同签订生效，接到甲方通知后24小时内到场搭设脚手架，3天内完成单台锅炉炉膛脚手架搭设任务，锅炉检修检验完成后接通知后2天内拆除脚手架；其他炉外检修项目配套脚手架的搭拆符合甲方施工工期要求。

- 项目要求

- 脚手架搭设必须符合相关规范规定，搭拆除脚手架必须由符合“特种作业人员技术考核规定”的架子工进行，操作时必须配带安全帽、安全带，穿防滑鞋。

- 搭设脚手架应构造合理、连接牢固、搭设和拆除方便、使用安全可靠，不得发生影响正常使用的变形；当遇到意外作用和偶然超载时，不得发生整体破坏。

- 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标志，并应派专人监护，严禁非作业人员入内。

- 脚手架水平杆和立杆间距、横距、步距和作业层高度应符合相关规范要求。

- 脚手架设根据规范要求设置相应的扫地杆、剪力撑或斜撑杆

- 搭设脚手架所依附、承受的炉内构件不应受到损害。

- 作业层上应铺满木板（或脚手板），并采用可靠的连接方式与水平杆固定。作业层边缘与四周炉墙的间隙大于150mm时应采取防护措施。

- 脚手架的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业；同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除。

- 脚手架的拆除作业不得重锤击打、撬别。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至最底层，严禁抛掷。

- 乙方应按相关法令及标准自己配备工程所需的安全用具及防护用品。

- 乙方不得使用患有心脏病、高血压、头晕、贫血症、癫痫症、精神病、高度近视、精神不振、上岗前饮酒、服用了安眠镇静剂等不符合条件及有职业禁忌症的施工人员。

- 乙方应做好入场施工人员的安全教育工作，应服从甲方现场负责人的管理，在甲方厂内作业时，严禁擅自动用与施工无关的设备、器械，严禁在生产区域充电等。如有发生未经甲方允许的事项，甲方有权按相关制度采取惩罚措施，如有影响到甲方生产运营的，甲方保留索赔的权利。

- 涉及与有关用工人员的其他费用（劳保、社保、保险等）均由乙方自行处理。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款：对应搭拆脚手架项目的投标单价×实际工程量（含3%税率增值税专用发票）。

- 合同签订生效，每台锅炉脚手架搭拆完成并经验收合格，甲方在收到全额增值税专用发票后，10个工作日内全额支付实际发生项目的款项。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务：

- 乙方代表：           职务：

- 验收质量要求

脚手架搭设完成后甲乙双方按GB 51210-2016 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》和JGJ-130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》进行验收。

- 安全及协作事项

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底；

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责；

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任；

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程；

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 双方权利和义务

甲方的权利和义务：

- 甲方负责指定施工工程具体位置、范围、工作任务、服务标准和时间。

- 甲方负责提供施工所需的电源、水源、气源接点

- 甲方有义务按照本协议约定的支付方式和时间，按时足额将相关费用拨付到乙方账户。

乙方的权利和义务：

- 乙方需遵守厦门海发环保能源股份有限公司安全、文明、环保相关规定及要求。

- 接受甲方的安排，接到甲方通知时，乙方委派具备相应技能的人到甲方指定的工作地点工作。

- 乙方人员应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方对其职责内工作的指挥，不得影响甲方的正常工作，对不服从甲方工作指定安排的，乙方须更换人员。

- 乙方派遣的劳务人员必须听从甲方工作安排，严格按照操作规程从事劳务工作。乙方要按照协议的约定按时完成甲方指定的工作任务，不得防碍甲方正常的工作秩序。

- 乙方负责对其劳务人员的安全教育及管理，做好安全培训、安全监督，并对施工质量、进度、安全事故负全责。

- 乙方在施工过程中按招标方外委工程相关安全、技术、文明管理规范要求，做到“工完、料尽、场地清”。

- 违约责任

- 合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，合同另一方有权要求对方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 脚手架经双方验收不合格时必须及时进行整改，按甲方使用部门要求时间，未按要求完成整改的，罚款300元/次。

- 乙方未按甲方要求在规定的时间内进行脚手架的搭设和拆除时，按500元/次对乙方进行罚款。

- 在搭设架子区域内作业时造成甲方设备损坏，乙方照价赔偿。因设备损坏造成的一切损失由乙方负责。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间：2020年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效；服务周期结束、合同约定所有条款均履行完成后合同终止。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司      乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：361028                        邮政编码：

传真：0592-6807500  	 传真：

开户银行：建行厦门市分行厦禾支行       开户银行：

帐号：35101561001052501775             帐号：

- 第五部分   投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标方的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标方参照这些格式文件制作投标文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆项目投标文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表；（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书（见附件3）；

- 关于资格的声明函（见附件4）；

- 投标方廉洁承诺书（见附件5）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照及资质证书复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆  项目的招标文件全部内容，愿意以 附件2投标报价表 中的投标报价，含3％增值税专用发票，响应满足招标文件要求，按照招标文件、服务合同、和技术规范要求承接本招标范围内的全部服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种条款。

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 投标报价表

2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆项目

| 序号 | 项 目 | 数量 （㎡） | 计算层数 | 总量 （㎡） | 单价 （元/㎡） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛内部脚手架搭设（搭设至23米） | 27.44 | 12 | 329.28 |  | 元/每台 |
| 2 | 炉膛外其他脚手架搭设 | 按实计算（按本表说明3计算方法） |  |  |  |  |
| 说明 | - 以上报价均含3％增值税专用发票； - 炉膛长度5.9米、宽度4.65米，脚手架搭设从炉膛底部4.7米开始至23米处，即炉内脚手架搭设面积为5.9×4.65=27.44㎡，搭设层数按12层计算； - 脚手架搭设按水平投影面积进行计算，搭设高度在5.2米内计算基本层（按一层计算）；超过5.2米，每增加1.2米按一层计算，脚手架增加层数=（搭设高度-5.2米）/1.2米； - 招标方可根据实际检修需要调整炉膛内部脚手架搭设高度，结算价等于单项报价×27.44×结算确认层数； - 炉膛外其他脚手架搭设结算价：单项报价×实际工作量； - 评标时按综合单价进行比价，综合单价=本表序号1单价（元/㎡）×90％+本表序号2单价（元/㎡）×10％，综合单价最低者中标。 |  |  |  |  |  |

投标方： （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆  项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

附件4 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆  项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的  2020-2021年度锅炉检修检验配套脚手架搭拆 服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力；

- 投标方具备有效的模板脚手架专业承包资质；

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若招标方发现投标方违反该条款，招标方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

投 标 方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件5 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“招标方”）开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向招标方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向招标方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为招标方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为招标方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为招标方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为招标方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为招标方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标方（盖章）：

日期