厦门同集热电有限公司

主控室及周边生产区域安全提升改造项目

竞争性谈判文件

项目编号：工程041[2020]008

厦门同集热电有限公司

2020年10月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门同集热电有限公司对主控室及周边生产区域安全提升改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：主控室及周边生产区域安全提升改造项目

## 项目地点：厦门同集热电有限公司

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工程周期：合同签订完成后30天（日历天）内完成。

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。

## 资质要求：建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级。

## 近三年内具有3项类似项目业绩，提供业绩合同复印件,并加盖公章。

## 投标方法定代表人证明书或法人授权委托书，附法定代表人和授权委托人身份证正反面复印件并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2020年11月6日下午14:00（北京时间）之前提交到厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司2楼安全环保部。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称及联系方式、同时加盖公章，否则视为无效标。

## 谈判时间和地点

## 采购方将于2020年11月6日下午14:00（北京时间），在厦门市同安区美禾三路399号，厦门同集热电有限公司一楼会议室开标。

## 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，谈判代表须出具身份证原件。报价方因故不能派代表出席谈判会议或谈判代表未能出具身份证原件的，视为默认谈判结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币16.8万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价

## 6  评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 7  联系人

## 李凤雄（联系电话：0592-7396289）

## 8  监督电话

## 0592-6807528，邮箱：wengjs@xmhfge.cn

厦门同集热电有限公司

2020年10月  日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为主控室及周边生产区域安全提升改造项目竞争性谈判采购，采购方为厦门同集热电有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：主控室及周边生产区域安全提升改造项目 - 采 购 人：厦门同集热电有限公司 - 采购方式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：工程041[2020]008 - 质量要求：合格 - 工期要求：30天（日历天） |
| 2 | 响应人资格要求 ## 1、响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 ## 2、资质要求：建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级。 ## 3、近三年内具有3项类似项目业绩，提供业绩合同复印件。 ## 4、投标方法定代表人证明书或法人授权委托书。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2020年11月6日下午14:00 响应报价文件递交至：厦门同集热电有限公司2楼安保部 |
| 7 | 谈判时间：2020年11月6日下午14:00 谈判地点：厦门同集热电有限公司一楼会议室谈判 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。投标报价方未到现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选单位。谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选单位进行排序，确定报价最低的成交候选单位为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价单位对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 相关业绩证明，提供合同复印件。

- 质量保证和售后服务承诺书

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的谈判文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市同安区美禾三路399号厦门同集热电有限公司一楼会议室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件袋封面未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定谈判截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则。本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规范与要求

## 技术规格及要求

工程项目主要内容：

| 序号 | 工程名称 | 规格尺寸（单位：mm) | 项目描述 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机炉控制室 | 11800*7450*3200 |  |  |
| 1 | 左侧窗封堵 | 3600*2300 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：C75轻钢龙骨； 2.材料厚度：3600*2300*6mm厚硅酸钙板； | 龙建等 |
| 2 | 前侧门窗封堵 | 2950*2400*2面 | - 防火门拆除,面积0.9×2.1m采用18cm多孔砖封堵，墙体植筋，内外墙侧砂浆打底粉刷、批腻子粉，外墙下部贴原色瓷砖； 2、拆除2.95×2.4m铝合金窗2面采用18cm多孔砖封堵，墙体植筋ø6钢筋植孔径ø8，孔深15d，砂浆打底粉刷、批腻子粉； 3.前墙安装5个五孔插座含套管、电源线等附件； |  |
| 3 | 后侧旧门框拆除 |  | 后侧旧门框拆除，墙体修补 |  |
| 4 | 右侧木门更换 |  | 1、右侧木门0.9×2.1m更换为室内用棕色钢质门； |  |
| 5 | 机炉控制室四墙面整体粉刷 | 11800*7450*3200 | 1.厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 |  |
| 二 | 配电房内工事 |  |  |  |
| 1 | 墙体植筋 | ø6 | 植孔径ø8，孔深15d | 三宝等 |
| 2 | 120厚标准砖墙 | 5800*2800 | 1.砌砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm标准砖； 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆； 3.按规范设置构造柱,用ø12的钢筋； |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 5800*2800*2面 | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 墙面批腻子，涂料面层 | 5800*2800*2面 | 1. 2厚腻子2道分遍刮平 2. 涂料面层 | 华润等 |
| 5 | 甲级防火门 | 900*2100*1扇 | 1.安装甲级钢质防火门(含门锁、闭门器等)顺位器； | 保加利等 |
| 6 | 甲级防火门 | 1400*2800*1扇（双开） | 1.拆除旧铝合金窗 2.安装甲级钢质防火门(含门锁、闭门器等)顺位器。 | 保加利等 |
| 7 | 机炉控制室进配电房门不锈钢玻璃 | 1200*2100*1扇 | 1.材料种类、规格、中距：304不锈钢 2.材料厚度：10厚钢化玻璃 | 长城等 |
| 8 | 过道石膏板吊顶 | 5800*1500 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 9 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*1盏 |  | 飞利浦等 |
| 三 | 仓库砌砖墙 |  |  |  |
| 1 | 墙体植筋 | ø6 | 植孔径ø8，孔深15d |  |
| 2 | 200厚标准砖墙 | 6200*2700 | 1.砌砖品种、规格、强度等级:240mm*180mm*53mm标准砖； 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆； 3.按规范设置构造柱，用ø12的钢筋； |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 6200*2700*2面 | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 墙面批腻子，涂料面层 | 6200*2700*1 | 1、2厚腻子2道分遍刮平 2.涂料面层 |  |
| 5 | 铁门 | 1200*2100 | 1.框外围尺寸做法：两底两面喷漆处理 2.品种、厚度：门框型材厚度＞1.5mm，门外侧设推杆锁，含五金件； | 华岐等 |
| 6 | 贴瓷砖 | 6200*2700*面7200*2700*面 | 1.旧墙砂浆层清除 2.专用界面剂一道甩毛 3. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道4.400*800*9面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 5.白水泥擦缝 | 金雪狼等 |
| 四 | 锅炉7米层给水平台地面 |  |  |  |
| 1、 | 铺防滑砖 | 28600*6000 | 1.地板打毛铺20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； 3、四根立柱表面贴原样瓷砖 ； 4、瓷砖地面的排水必须由里向外排，铺设瓷砖时要考虑水平及排水措施，做到瓷砖地面不积水； 5、预铺4分（12.5mm）饮水PVC管及4分排水管,安装一个不绣钢洗手盆； | 莫可斯等 |
| 五 | 楼梯改造 |  |  |  |
| 1 | 墙面粉刷 |  | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 2 | 楼梯侧墙贴瓷砖 | 高900（面积60平） | - 原墙面腻子和涂料清除，墙面刷一道991防水涂膜； - 喷湿墙面 - 专用界面剂一道甩毛 4.6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆分层压实抹平 6.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 7.400*800*900mm面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）加瓷砖收边条 8.白水泥擦缝 | 金雪狼等 |
| 3 | 外墙批腻子刷涂料 |  | 1.5厚底基防裂腻子分遍找平 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 ; 3.涂料面层; | 华润等 |
| 六 | 化水班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 5500*5700 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 入室门更换 | 900*2100*1 | 1、旧木门拆除； 2、更换为棕色钢质门； | 华岐等 |
| 4 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 七 | 燃运班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3300*6800 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1.2米高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 八 | 电仪班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3350*7900 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1200mm高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 九 | 热机班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3350*7900 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1200mm高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 十 | 2#烟气监测室 |  |  |  |
| 1 | 2#烟气监测室门更换 | 900*2100*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为棕色钢质门； | 华岐等 |
| 十一 | 门岗值班室、办公楼104室 |  |  |  |
| 1 | 门岗外门更换 | 840*2050*1 | - 旧门拆除； 2、更换为不锈钢门； | 华岐等 |
| 2 | 门岗里门更换 | 880*2000*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢质门； | 华岐等 |
| 3 | 门岗里门更换 | 920*2010*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢质门； | 华岐等 |
| 4 | 门岗卫生间门更换 | 670*2070*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为铝合金材质； | 华岐等 |
| 5 | 104室门更换 | 950*2100*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢制烤漆门框+烤漆门，颜色与办公楼其他门相近 | 华岐等 |

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件中的现场实际施工情况，施工内容不仅限上述所报项目，总报价应包含所有项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的油漆、涂料及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权要求退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

## 1.6  抹灰、门窗、吊顶工程技术要求：

## 抹灰工程：外墙抹灰工程施工期应先安装钢木门窗、护栏等，应将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理。室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用不低于M20水泥砂浆做护角，其高度不低于2m,每侧宽度不应小于50mm.要求抹灰层具有防水、防潮功能，应采用防水砂浆。各种砂浆抹灰层，在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻，在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固。各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固。抹灰层应无脱落、空鼓和裂缝等。

## 门窗工程：建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定。金属门窗和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合要求。金属门窗应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。金属门窗与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹等。

## 吊顶工程：吊顶材料需要有产品合格证书，采用环保型材料；吊顶工程中埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防腐处理；吊顶埋件与吊顶的连接、吊杆与龙骨的连接、龙骨与面板的连接应安全可靠等；

## 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应承诺确保按技术规范书的要求进行施工，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 本次施工采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

## 施工验收标准应符合相应的中华人民共和国国家标准及谈判文件规定的技术要求，按设计要求及相关技术规定和规范，组织有关人员进行现场验收。

## 验收依据：谈判文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

## 成交供应商交货验收：材料交货验收时，必须提供材料的相关手续、产品合格证、产品出厂检验报告、材质检测报告。

## 报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含施工费、辅材费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为9％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，成交供应商完成项目施工，验收合格后，采购方收到成交供应商合同总价的增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的90%款项。

## 预留10%作为质保金，质保期为工程验收合格后12个月。质保期满无质量问题后，采购方无息付清质保金。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门同集热电有限公司

住所地：厦门市同安区美禾三路399号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订《主控室及周边生产区域安全提升改造项目》合同，供双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：主控室及周边生产区域安全提升改造项目。

2、工程地点：厦门同集热电有限公司。

3、工程内容：

| 序号 | 工程名称 | 规格尺寸（单位：mm) | 项目描述 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机炉控制室 | 11800*7450*3200 |  |  |
| 1 | 左侧窗封堵 | 3600*2300 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：C75轻钢龙骨； 2.材料厚度：3600*2300*6mm厚硅酸钙板； | 龙建等 |
| 2 | 前侧门窗封堵 | 2950*2400*2面 | - 防火门拆除,面积0.9×2.1m采用18cm多孔砖封堵，墙体植筋，内外墙侧砂浆打底粉刷、批腻子粉，外墙下部贴原色瓷砖； 2、拆除2.95×2.4m铝合金窗2面采用18cm多孔砖封堵，墙体植筋ø6钢筋植孔径ø8，孔深15d，砂浆打底粉刷、批腻子粉； 3.前墙安装5个五孔插座含套管、电源线等附件； |  |
| 3 | 后侧旧门框拆除 |  | 后侧旧门框拆除，墙体修补 |  |
| 4 | 右侧木门更换 |  | 1、右侧木门0.9×2.1m更换为室内用棕色钢质门； |  |
| 5 | 机炉控制室四墙面整体粉刷 | 11800*7450*3200 | 1.厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 |  |
| 二 | 配电房内工事 |  |  |  |
| 1 | 墙体植筋 | ø6 | 植孔径ø8，孔深15d | 三宝等 |
| 2 | 120厚标准砖墙 | 5800*2800 | 1.砌砖品种、规格、强度等级:240mm*115mm*53mm标准砖； 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆； 3.按规范设置构造柱,用ø12的钢筋； |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 5800*2800*2面 | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 墙面批腻子，涂料面层 | 5800*2800*2面 | 1. 2厚腻子2道分遍刮平 2. 涂料面层 | 华润等 |
| 5 | 甲级防火门 | 900*2100*1扇 | 1.安装甲级钢质防火门(含门锁、闭门器等)顺位器； | 保加利等 |
| 6 | 甲级防火门 | 1400*2800*1扇（双开） | 1.拆除旧铝合金窗 2.安装甲级钢质防火门(含门锁、闭门器等)顺位器。 | 保加利等 |
| 7 | 机炉控制室进配电房门不锈钢玻璃 | 1200*2100*1扇 | 1.材料种类、规格、中距：304不锈钢 2.材料厚度：10厚钢化玻璃 | 长城等 |
| 8 | 过道石膏板吊顶 | 5800*1500 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 9 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*1盏 |  | 飞利浦等 |
| 三 | 仓库砌砖墙 |  |  |  |
| 1 | 墙体植筋 | ø6 | 植孔径ø8，孔深15d |  |
| 2 | 200厚标准砖墙 | 6200*2700 | 1.砌砖品种、规格、强度等级:240mm*180mm*53mm标准砖； 2.砌筑砂浆：M7.5水泥砂浆； 3.按规范设置构造柱，用ø12的钢筋； |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 6200*2700*2面 | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 墙面批腻子，涂料面层 | 6200*2700*1 | 1、2厚腻子2道分遍刮平 2.涂料面层 |  |
| 5 | 铁门 | 1200*2100 | 1.框外围尺寸做法：两底两面喷漆处理 2.品种、厚度：门框型材厚度＞1.5mm，门外侧设推杆锁，含五金件； | 华岐等 |
| 6 | 贴瓷砖 | 6200*2700*面7200*2700*面 | 1.旧墙砂浆层清除 2.专用界面剂一道甩毛 3. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道4.400*800*9面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 5.白水泥擦缝 | 金雪狼等 |
| 四 | 锅炉7米层给水平台地面 |  |  |  |
| 1、 | 铺防滑砖 | 28600*6000 | 1.地板打毛铺20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； 3、四根立柱表面贴原样瓷砖 ； 4、瓷砖地面的排水必须由里向外排，铺设瓷砖时要考虑水平及排水措施，做到瓷砖地面不积水； 5、预铺4分（12.5mm）饮水PVC管及4分排水管,安装一个不绣钢洗手盆； | 莫可斯等 |
| 五 | 楼梯改造 |  |  |  |
| 1 | 墙面粉刷 |  | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 2 | 楼梯侧墙贴瓷砖 | 高900（面积60平） | - 原墙面腻子和涂料清除，墙面刷一道991防水涂膜； - 喷湿墙面 - 专用界面剂一道甩毛 4.6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.6厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆分层压实抹平 6.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 7.400*800*900mm面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）加瓷砖收边条 8.白水泥擦缝 | 金雪狼等 |
| 3 | 外墙批腻子刷涂料 |  | 1.5厚底基防裂腻子分遍找平 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 ; 3.涂料面层; | 华润等 |
| 六 | 化水班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 5500*5700 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 入室门更换 | 900*2100*1 | 1、旧木门拆除； 2、更换为棕色钢质门； | 华岐等 |
| 4 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 七 | 燃运班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3300*6800 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1、1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1.2米高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 八 | 电仪班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3350*7900 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1200mm高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 九 | 热机班组改造 |  |  |  |
| 1 | 洁净式600*600天花板 | 3350*7900 | 1.吊顶面层材料：600mm*600mm*10mm洁净式石膏板； 2.龙骨材料种类、规格、中距：10号镀锌低碳钢丝吊杆，吸顶吊件，双向中距横向≤1200，吊杆上部与楼面联接。 | 集成等 |
| 2 | 安装嵌入式LED灯 | 600*600*2 |  | 飞利浦等 |
| 3 | 墙地面粉刷 |  | 1.5厚粉刷1:2.5水泥砂浆分层抹平 |  |
| 4 | 铺防滑砖 |  | 1.20厚水泥砂浆结合层； 2.600*600*10防滑地砖（干水泥擦缝）； | 莫可斯等 |
| 5 | 压顶线条 |  |  |  |
| 6 | 四面贴瓷砖 | 高1200 | 1.四面墙下部贴1200mm高的瓷砖 |  |
| 7 | 四面墙面整体刷环保涂料 |  | 1.2厚腻子2道分遍刮平 2.环保涂料面层 | 华润等 |
| 十 | 2#烟气监测室 |  |  |  |
| 1 | 2#烟气监测室门更换 | 900*2100*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为棕色钢质门； | 华岐等 |
| 十一 | 门岗值班室、办公楼104室 |  |  |  |
| 1 | 门岗外门更换 | 840*2050*1 | - 旧门拆除； 2、更换为不锈钢门； | 华岐等 |
| 2 | 门岗里门更换 | 880*2000*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢质门； | 华岐等 |
| 3 | 门岗里门更换 | 920*2010*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢质门； | 华岐等 |
| 4 | 门岗卫生间门更换 | 670*2070*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为铝合金材质； | 华岐等 |
| 5 | 104室门更换 | 950*2100*1 | 1、旧门拆除； 2、更换为钢制烤漆门框+烤漆门，颜色与办公楼其他门相近 | 华岐等 |

4、承包方式：总承包

5、工期要求：合同签订完成后30天（日历天）内完成。

二、合同价款及付款方式

- 合同价款（含9%税）：人民币                    元 。

- 付款方式

- 合同签订生效，乙方完成项目施工，验收合格后，甲方收到乙方对合同总价的增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至合同总价的90%款。

- 预留10%作为质保金，质保期为工程验收合格后12个月。质保期满无质量问题，甲方无息付清质保金。

三、材料和设备供应方式

工程采用包工包料方式。本工程所需材料、设备均由乙方组织采购、运输供应。乙方采购、供应的材料、设备应保证质量，符合设计要求，所有材料、设备应具有相应的质量合格证和必要的检验报告等产品证明。甲方将组织对进场材料进行验收，在工程施工过程中若因乙方使用假冒伪劣材料造成工程质量问题，乙方除赔偿甲方直接经济损失外，且无条件返修至合格标准，同时乙方还应支付给甲方合同价款15%的违约金。

四、双方现场代表：

1、甲方代表：         　职务

2、乙方代表：           职务

五、工程质量要求

### 满足国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018及其它在用的行业规范、标准的要求。

六、双方责任

甲方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 工程未经验收合格，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

- 甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

乙方责任

- 乙方应安全规范组织施工，施工期间不得影响甲方的正常生产活动。

- 乙方负责现场所有设备材料的保管，如有失窃由乙方负责。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

七、违约责任

1、工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

2、工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按合同总价的5％偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

八、纠份解决办法：

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

九、合同生效：

1、合同订立时间　2020  年  　月    日

2、合同订立地点：厦门同集热电有限公司

3、本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

4、本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	  电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	  传真：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门同集热电有限公司

- 主控室及周边生产区域安全提升改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 联系方式：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件10）

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门同集热电有限公司：

- 我方已仔细研究了主控室及周边生产区域安全提升改造项目的谈判文件全部内容，愿意以人民币            的报价总报价，含9％增值税。工期  完全满足谈判文件要求 ，按照谈判文件、施工合同、和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，采样及检测等标准均符合国家有关标准要求。

4.本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

5.我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的服务期限内完成所有监测服务。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 工程名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控室及周边生产区域安全提升改造项目 |  |
| 说明：1、以上报价为含税价，本项目开具9％增值税专票 2、若国家税率调整，含税总价则做相应调整 |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与厦门同集热电有限公司 主控室及周边生产区域安全提升改造项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门同集热电有限公司

关于贵司主控室及周边生产区域安全提升改造项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的主控室及周边生产区域安全提升改造项目服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具备有效的国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级资质。

- 自2018年1月1日起有3份以类似项目业绩（提交至少3份合同复印件，加盖公章）。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门同集热电有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门同集热电有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10  质量保证和售后服务承诺书

厦门同集热电有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件11 报价方认为需要提供的其他资料。