厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目

竞争性谈判文件

项目编号：HFHN-XY2021-024

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年9月

## 第一部分 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本采购项目的报价。

## 项目概况

- 项目名称：2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目

## 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 资金服务周期：自合同签订生效之日起至2023年12月31日止

## 报价方资格要求

## 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- *2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明材料。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年10月20日10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明竞价项目名称、同时加盖公章。

## 谈判时间和地点

- 采购方将于2021年10月20日10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

## 5 评审原则

本次谈判采用经评审合格最低价成交法。通过资格审查，符合谈判采购文件要求且报价最低的原则确定成交供应商。

## 联系人

## 技术联系人：陈忠尉，电话：13400793148；

## 交标书联系人：林鹭莺，电话：13959259483

## 监督电话

海发集团纪检监察室：0592-6800131

环保能源公司纪检小组：0592-6807528

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年10月14日

## 第二部分 谈判须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购式：公开竞争性谈判 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2021-024 - 质量要求：合格 - 7、服务周期：自合同签订生效之日起至2023年12月31日止 |
| 2 | 响应人资格要求 - 响应谈判文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照和资质证书复印件并加盖公章。 - 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明材料。3 |
| 4踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 | 响应报价文件有效期：自谈判截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年10月20日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼综合管理办公室 |
| 7 | 谈判时间：2021年10月20日10时00分 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室 |
| 8 | 谈判规则： - 谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。 - 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。 - 报价方代表未到现场，视为维持谈判价格和报价文件价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。 - 在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的供应商在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选供应商；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的供应商不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购将重新发布采购公告。 |
| 9 | 谈判评审标准： 1、评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。 - 2、实质性响应采购文件要求的报价方即通过资格和符合性审查，满足采购需求、质量和服务等且报价最低的前三位报价方，拟推荐为成交候选供应商。谈判小组根据谈判报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定谈判报价最低者为成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，由评标小组现场对报价相同的单位进行电话再次询报价，若还出现报价相同，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。 - 3、成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商。 |

- 谈判文件

- 谈判邀请书

- 谈判须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清

## 报价方对谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

- 谈判文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对谈判文件进行修改。由于谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成谈判文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件；

- 3.9提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明材料。

- 3.10质量保证和售后服务承诺书；

- 3.11报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 谈判与评审

- 谈判

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

- 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席谈判会议，报价方因故不能派代表出席谈判会议的，视为默认谈判结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性谈判采购的，在谈判过程中出现下列情况的，本次谈判失败。

- 在规定的报价截止时间前递交报价文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性谈判采购失败后进行的第二次谈判活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。

- 谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到谈判现场，视为维持谈判文件和报价价格不变。

- 谈判过程中，报价方提交的澄清文件和最终承诺书，应由报价方法定代表人或授权代表签署后生效，报价方应受其约束。

- 本次谈判采用经评审合格最低价成交法。评审小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判过程中如报价方代表未到现场，视为谈判报价维持采购文件报价价格不变，谈判报价最低者确定为成交供应商。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 第三部分  服务内容与要求

- 项目概况

厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部一台厦工XG951H轮式装载机拟进行采购确定年度定期保养及维修服务单位。

- 设备数量及型号

| 序号 | 品牌/机号 | 型号 | 保养周期 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦工 | XG951H | 6个月（或500小时哪个先到哪个为准）/次 | 1台 | 厂用编号：2-DDD00458 购机日期：2016-07-12 |
| 2 | 机号 | CXG00951K001G0235 |  |  |  |
| 3 | 发动机号 | D9164004081 |  |  |  |

- 保养和维护例行检查项目

- 油液情况：液压油/滤芯，变速箱油/油底滤网/油滤清器，驱动桥齿轮油，刹车制动液，防冻液（寒冷季节特别检查）。

- 油脂：前后车架铰接销、付车架销，传动轴部位，其他部位销套副。

- 液压系统：各油缸及相应钢管和胶管，各齿轮泵及相应钢管和胶管，转向器及相应钢管和胶管，转向器及相应钢管和胶管，卸荷阀及相应钢管和胶管，分配阀及相应钢管和胶管。

- 制动系统：制动硬管、软管，空压机、压力卸载阀、加力泵、气制动阀，储气罐自动排水功能。

- 工作装置：动臂、前后车架焊接部位情况。

- 电气系统（例行检查）：启动开关、保险丝盒，仪表盘/仪表/线束/传感器，喇叭、蜂鸣器，雨刮器电机及开关。

- 变速箱系统：油底壳清洁度、箱内有无异响。

- 调整、检测：油门、操纵、制动软轴，轮胎气压，各系统压力。

- 紧固：传动轴、轮辋、桥、配重螺栓。

- 动力：按照发动机的保养维护规定，清洁和更换机滤、柴虑、空滤及柴油机油等。

- 保养周期及内容

XG951H型厦工牌轮式装载机单次保养按6个月（或500小时哪个先到哪个为准）/次，具体内容：

- 发动机保养：更换机油、机滤、上柴柴滤、上柴空滤组件、上柴油水分离器滤芯。

- 变速箱保养：更换厦工专用传动油、变速箱滤芯。

- 驱动桥保养：更换驱动桥齿轮油

- XG951H型厦工牌轮式装载机单次单台所需发动机机油(GF-4 15W/40厦工专用机油)24L、机滤（D17-002-02上柴）1个、柴滤（D638-002-40上柴）2个、空滤组件（A5549-50上柴）1个、上柴油水分离器滤芯(C85AB-85AB301+A)一个。变速箱传动油(6#液力传动轴)18L、变速箱滤芯(YL-98)一个、前后驱动桥齿轮油（GL-4 85W/90）36L。详见下表：

| 一、装载机常规检查和保养 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 材料要求 | 数量 |  |
| 1 | 发动机 | 机油更换 | GF-4 15W/40 厦工专用机油 | 24L |  |
|  |  | 机滤更换 | D17-002-02 上柴 | 1个 |  |
|  |  | 柴滤更换 | D638-002-40 上柴 | 2个 |  |
|  |  | 空滤组件更换 | A5549-50 上柴 | 1个 |  |
|  |  | 油水分离器 滤芯更换 | C85AB-85AB301+A上柴 | 1个 |  |
| 2 | 变速箱 | 传动油更换 | 6#液力传动轴 | 36L |  |
|  |  | 滤芯更换 | YL-98 | 1个 |  |
| 3 | 前后 驱动桥 | 齿轮油更换 | GL-4 85W/90 | 36L |  |
| 4 | 检查 | 根据第三部分服务要求及内容：3.保养和维护例行检查项目相关要求进行 |  | 1项 |  |

- 维修项目

负责采购方装载机日常维修及突发故障维修工作。配件更换项目见下表，按实际发生项目结算。

当出现需要更换的配件未列入配件更换项目清单内时，先由成交供应商提交符合市场行情的报价，报价经采购方审核并签字确认后方可进行供货及维修更换并以此结算。

| 二、装载机配件更换项目（按实际发生项目结算） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 更换配件品名 | 数量 |  |
| 5 | 发动机 系统 | 皮带 | 1条 |  |
|  |  | 水泵 | 1台 |  |
|  |  | 发电机 | 1台 |  |
|  |  | 启动机 | 1台 |  |
| 6 | 电瓶、灯泡 | 电瓶 | 1个 |  |
|  |  | 大灯灯泡 | 1个 |  |
| 7 | 制动系统 | 整套制动钳 | 1套 |  |
|  |  | 制动片 | 1组 |  |
|  |  | 制动加力泵 | 1套 |  |
|  |  | 制动液 | 1瓶 |  |
| 8 | 液压系统 | 工作泵 | 1台 |  |
|  |  | 转向泵 | 1台 |  |
|  |  | 转向器 | 1套 |  |
|  |  | 液压胶管 | 1条 |  |
| 9 | - 变速箱系统 | 速箱油封 | 1个 |  |
|  |  | 油滤芯器 | 1个 |  |
|  |  | 变速阀 | 1个 |  |
|  |  | 变速泵 | 1台 |  |
| 10 | 铲刀 | 整体刀板（30*250*3000） | 1项 |  |

- 保养和零配件供货要求

- 权利保证：报价方应保证出售的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。

- 产品质量

- 产品质量应符合国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；

- 产品所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

- 报价方应保证提供的产品是全新的未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证。

- 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 质量要求及售后服务

- 报价方应承诺保证设备保养质量，保养质量达到XG951H型厦工牌轮式装载机操作维护手册要求的质量标准，保证承包范围内设备的正常运行，对维护范围内的设备安全运行负责。

- 装载机配件更换项目仅供参考，实际所需配件及数量需根据采购方设备的运行状况而定，结算时以实际更换的配件及数量进行统计结算。

- 每次维修服务应承诺均应做好维修记录，记录内容应包含：服务时间、更换配件名称、数量、成交供应商检修负责人签字、采购方项目负责人签字等。维修记录一式二份，双方各执一份。该维修记录将作为计算结算货款的重要凭证。

- 报价方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 应承诺有责任回答采购方提出的受保养机组的技术咨询，为采购方提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案。

- 如因保养不当或保养材料所引起的轮式装载机故障，成交供应商必须负全部责任（免费更换备件或进行维修直至正常运行）。

- 执行质量保证制度，保修期按不低于行业规定的执行标准，维修质保期不低于3个月，且不得低于配件的质保期限。质保期内发生的维修质量问题，必须免费负责返修。

- 报价及付款方式

- 报价方式

本项目采用包工包料，综合单价包干的承包方式，总价按实际发生XG951H型厦工牌轮式装载机保养维修的实际工作项与对应中标项目单价进行结算。报价方须以人民币报价，报价应含运卸费、材料费、人工费、措施费、税费等全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式

合同正式签订生效，成交供应商严格规范按照XG951H型厦工牌轮式装载机保养手册要求完成保养或维修，经采购方验收合格后，成交供应商按实际完成保养及维修项与对应中标项单价进行结算，成交供应商开具全额增值税专用发票，采购方在收到成交供应商出具的增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商相应金额。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据招投标文件签订合同，并依据合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 成交供应商人员在采购方现场进行作业时须服从采购方的管理。成交供应商人员须正确佩戴安全防护用具，并办理好相关手续方可作业。

- 报价认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须凭中标通知书与采购方签订合同。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 服务响应时间：合同签订后，成交供应商在接到采购方通知后24小时内到达采购方厂内对到期设备进行保养。

- 9.10 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期必须不少于60天。在此期间内，所有报价文件均保持有效。

- 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 项目概况

- 项目名称：2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目。

- 项目地点：厦门海沧新阳工业区。

- 项目内容：厂区一台轮式装载机机定期保养维修。

- 承包方式：包工包料。

- 项目要求：乙方保证装载机保养和维修质量，保养质量达到轮式装载机操作维护手册要求的质量标准，维修质量合格。

- 6、服务周期：自合同签订生效之日起至2023年12月31日止

- 合同价款及付款方式

- 1、合同价款（含13%税）：人民币     元 。

- 2、付款方式：合同正式签订生效，按乙方实际完成保养及维修项与对应中标单价进行结算付款，经甲方验收合格，乙方开具全额发票，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方相应金额。

- 3、 质保条款：质量保证期为项目经甲方最终验收合格之日3个月，且不得低于配件的质保期限。在质保期内发生问题，乙方必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由乙方自行负责。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：           职务

- 项目内容

- 装载机保养和维护例行检查项目

- 油液情况：液压油/滤芯，变速箱油/油底滤网/油滤清器，驱动桥齿轮油，刹车制动液，防冻液（寒冷季节特别检查）。

- 油脂：前后车架铰接销、付车架销，传动轴部位，其他部位销套副。

- 液压系统：各油缸及相应钢管和胶管，各齿轮泵及相应钢管和胶管，转向器及相应钢管和胶管，转向器及相应钢管和胶管，卸荷阀及相应钢管和胶管，分配阀及相应钢管和胶管。

- 制动系统：制动硬管、软管，空压机、压力卸载阀、加力泵、气制动阀，储气罐自动排水功能。

- 工作装置：动臂、前后车架焊接部位情况。

- 电气系统（例行检查）：启动开关、保险丝盒，仪表盘/仪表/线束/传感器，喇叭、蜂鸣器，雨刮器电机及开关。

- 变速箱系统：油底壳清洁度、箱内有无异响。

- 调整、检测：油门、操纵、制动软轴，轮胎气压，各系统压力。

- 紧固：传动轴、轮辋、桥、配重螺栓。

- 动力：按照发动机的保养维护规定，清洁和更换机滤、柴虑、空滤及柴油机油等。

- 保养周期及内容：每6个月或工作500小时保养一次（先到为准），具体内容：

- 发动机保养：更换机油、机滤、上柴柴滤、上柴空滤组件、上柴油水分离器滤芯。

- 变速箱保养：更换厦工专用传动油、变速箱滤芯。

- 驱动桥保养：更换驱动桥齿轮油。

- 维修项目

负责甲方装载机日常维修及突发故障维修工作。当出现需要更换的配件未列入配件更换项目清单内时，先由乙方提交符合市场行情的报价，报价经甲方审核并签字确认后方可进行供货及维修更换并以此结算。

- 项目要求

- 本项目采用包工包料，综合单价包干的承包方式，总价按实际发生轮式装载机保养和维修项目的对应中标单价进行结算。如未作特别说明，所涉及的材料、费用、人工、器械等均由乙方提供。

- 响应时间：合同签订后，乙方在接到甲方通知后24小时内到达乙方厂内对到期设备进行保养。乙方应派遣专业工程师或有相关经验的技工到甲方现场，并根据相关技术规范和操作规范等要求对轮式装载机进行维护保养工作。

- 乙方有义务回答甲方提出的受保养装载机的技术咨询，为甲方提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案。

- 乙方在维修过程中发现其他（维修计划外）的故障，必须及时将情况告知甲方，并在取得甲方同意后方可继续维修。

- 维护保养工作中由于乙方人员操作不当造成的零部件损坏由乙方负责进行更换，费用由乙方承担。

- 如因保养不当或保养材料所引起的轮式装载机故障，乙方必须免费更换备件或无偿进行维修直至正常运行。

- 乙方在接到甲方故障报告时，应在2个小时做出响应，提供必要技术支持，并24个小时内到达甲方现场协助进行检查处理，如因保养不当或保养材料所引起的故障，乙方必须负全部责任。

- 乙方人员在采购方现场进行作业时须服从甲标方的管理。乙方人员须正确佩戴安全防护用具（乙方自备），并办理好相关手续方可作业。

- 质量及验收标准

- 乙方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，甲方有权退货；如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

- 产品和服务标准按国家相关标准或行业标准和固定执行，材料、工艺符合质量标准，保养质量达到轮式装载机保养手册要求的质量标准，保证承包保养的装载机正常安全使用。

- 维修质量合格，设备经维护维修后运行正常。

- 双方责任

- 乙方提供的配件和服务不符合采购文件或本合同规定的，甲方有权拒收和提出异议，并要求乙方在规定的时间内给予更换和提供服务，乙方拒绝重新更换配件和提供服务的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权对乙方视情节做出100元～500元的经济处罚。合同执行期内此情形如若发生两次，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

- 配件及服务若不能在甲方要求时间内提供，且对甲方生产造成影响，应赔偿甲方由此造成的损失，若两次出现不能按时送货及提供服务，需方有权利单方面终止合同。并赔偿甲方造成的经济损失。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，乙方在保养维修施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件。

- 甲方如未按合同约定支付已产生的费用，造成乙方无法正常开展工作，乙方可提前解除合同。甲方应支付乙方实际服务期的服务费并赔偿乙方经济损失。

- 6.双方需另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：项目海发环保能源股份有限公司      乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                               授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

项目负责人：                              项目负责人：

联系电话：                              联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

2021-2023年度轮式装载机定期保养和维修项目

响应报价文件

- 项 目 编 号： HFHN-XY2021-024

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件（见附件8）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件9）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件10）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件11）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修  项目的谈判文件全部内容，愿意以附件2报价表的报价，含13％增值税专用发票。按照谈判文件、项目合同、和技术规范等承接上述2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修项目。

- 我方承诺在谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方确定为成交供应商，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，项目及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内进行装载机维护保养项目。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反谈判文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 一、装载机常规检查和保养 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 材料要求 | 数量 | 报价（元） |
| 1 | 发动机 | 机油更换 | GF-4 15W/40厦工专用机油 | 24L |  |
|  |  | 机滤更换 | D17-002-02 上柴 | 1个 |  |
|  |  | 柴滤更换 | D638-002-40 上柴 | 2个 |  |
|  |  | 空滤组件更换 | A5549-50 上柴 | 1个 |  |
|  |  | 油水分离器 滤芯更换 | C85AB-85AB301+A上柴 | 1个 |  |
| 2 | 变速箱 | 传动油更换 | 6#液力传动轴 | 36L |  |
|  |  | 滤芯更换 | YL-98 | 1个 |  |
| 3 | 前后驱动桥 | 齿轮油更换 | GL-4 85W/90 | 36L |  |
| 4 | 检查 | 根据第三部分服务要求及内容：3.保养和维护例行检查项目相关要求进行 |  | 1项 |  |
| 合计1 |  |  |  |  |  |
| 二、装载机配件更换项目（按实际发生项目结算） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 更换配件品名 |  | 数量 | 报价（元） |
| 5 | 发动机 系统 | 皮带 |  | 1条 |  |
|  |  | 水泵 |  | 1台 |  |
|  |  | 发电机 |  | 1台 |  |
|  |  | 启动机 |  | 1台 |  |
| 6 | 电瓶、灯泡 | 电瓶 |  | 1个 |  |
|  |  | 大灯灯泡 |  | 1个 |  |
| 7 | 制动系统 | 整套制动钳 |  | 1套 |  |
|  |  | 制动片 |  | 1组 |  |
|  |  | 制动加力泵 |  | 1套 |  |
|  |  | 制动液 |  | 1瓶 |  |
| 8 | 液压系统 | 工作泵 |  | 1台 |  |
|  |  | 转向泵 |  | 1台 |  |
|  |  | 转向器 |  | 1套 |  |
|  |  | 液压胶管 |  | 1条 |  |
| 9 | - 变速箱系统 | 速箱油封 |  | 1个 |  |
|  |  | 油滤芯器 |  | 1个 |  |
|  |  | 变速阀 |  | 1个 |  |
|  |  | 变速泵 |  | 1台 |  |
| 10 | 铲刀 | 整体刀板（30*250*3000） |  | 1项 |  |
| 11 | 出场费 | 故障检查诊断费 |  | 1项 |  |
| 合计2 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 以上报价均含13％增值税，保养和配件更换项目报价包括但不限于配件费、材料费、工时费、管理费、利润和相关税费。 |  |  |  |  |
|  | 2、装载机检查随保养时一并进行，预计年度总保养次数在2次。 |  |  |  |  |
|  | 3、装载机配件更换以实际发生量结算，当出现故障需更换的配件未列入上述清单内时，先由成交供应商提交符合市场行情的报价，报价经采购方审核并签字确认后方可进行供货及维修更换，并据此结算。 |  |  |  |  |
|  | 4、每次维修只算一次出场费，即现场故障检查诊断和故障维修只算一次出场费。 |  |  |  |  |
|  | 5、综合总价报价最低者中标，综合总价=合计1报价×0.7+合计2报价×0.3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代理人：

（盖章）

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供谈判文件中规定的2021-2023年度轮式装载机定期常规保养及维修 的相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1.响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 2.自2018年1月1日起至报价截止日期，报价方必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明材料并提供合同复印件。

- 3.财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 4.信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4项无需提供证明文件，但若采购发现报价方违反该条款，采购有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在项目的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件10  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据谈判文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件11  报价方认为需要提供的其他资料。